П А М Я Т К А

ПРОТИВОГАЗ ГП-7В

Предназначен для защиты органов дыхания и зрения взрослого населения от отравляющих веществ,  радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей. Обеспечивает возможность приёма воды в заражённой атмосфере.

Состав противогаза:

лицевая часть МГП-В -1 с приспособлением для приёма воды -2 из штатной армейской фляги -3;

1

6

- фильтрующе - поглощающая коробка (ФПК) -4

незапотевающие плёнки (6 шт.)

3

7

утеплительные манжеты (2шт.)

2

4

- крышка фляги - 5

- сумка для противогаза.

В лицевую часть вставлен вкладыш

для сохранения её формы при

хранении,  а сама лицевая часть

хранится в полиэтиленовом пакете.

Лицевая часть МГП-В состоит:

из корпуса -6 в виде маски объемного

8

типа с «независимым» обтюратором -15,

отформованным за одно целое с корпусом маски,

очкового узла -7,

10

переговорного устройства -8,

5

11

- узла клапана вдоха -9 и

выдоха -10,

12

- обтекателя -11,

- наголовника -13,

- прижимных колец закрепления незапотевающих плёнок,

приспособления для приёма воды в виде резиновой трубки с мундштуком и ниппелем -12.

16

Наголовник состоит из

15

13

14

18

19

- затылочной пластины -14 и

- 5 лямок: лобной -16, двух височных -17 и двух щечных -18.

На каждой лямке с интервалом в 1см. нанесены упоры ступенчатого типа, служащие для надежного закрепления лямок в пряжках -19. У каждого упора имеется цифра, служащая для установления и фиксации требуемых положений лямок при подгонке маски.

На щёчных лямках надеты специальные пластмассовые фиксаторы для установки выбранных положений лямок.

17

ФПК имеет вверху навинтованную горловину для присоединения к лицевой части. На дне коробки имеется отверстие, через которое поступает вдыхаемый воздух. При хранении горловина ФПК закрыта навинчивающимся колпачком, а отверстие в дне коробки – резиновой пробкой.

Сумка противогаза снабжена плечевым ремнём и поясной тесьмой. На передней боковой стенке размещён объёмный карман для индивидуального противохимического пакета, внутри этого кармана находится плоский карман для коробки с незапотевающими стёклами. На задней боковой стенке предусмотрена шлёвка для крепления штатной армейской фляги.

Подготовка к работе.

1. С помощью сантиметровой ленты определить горизонтальный и вертикальный обхваты головы, по сумме обоих измерений определить типо-размер маски (см. таблица. №1)

Горизонтальный обхват определяется путём измерения размера головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровной дуге, сбоку на 2-3см. выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы.

Вертикальный обхват определяется путем измерения размера по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.

#### Таблица №1 Типоразмеры маски

| Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы, мм | До 1185 | 1190-1210 | 1215-1235 | 1240-1260 | 1265-1285 | 1290-1310 | 1310 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост лицевой части | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| Положение упоров лямок | 4-8-8 | 3-7-8 | 3-7-8 | 3-6-7 | 3-6-7 | 3-5-6 | 3-4-5 |

*первая цифра – номер лобной лямки, вторая – височных, третья – щёчных.

Рост лицевой части указан с правой стороны маски в подбородочной части  в кружке диаметром 12 мм.

2. После получения на руки противогаза проверьте его комплектность, произведите сборку противогаза и уложите его в сумку.

###### Сборка производится в следующем порядке:

- протрите лицевую часть снаружи и внутри тряпочкой, слегка смоченной водой;

- просушите лицевую часть;

- продуйте узел вдоха;

- снимите резиновый экран, отвинтите наружную седловину и продуйте узел выдоха;

- снимите с фильтрующе -поглощающей коробки колпачок с прокладкой и выньте пробку. Колпачок, прокладку и пробку храните в сумке противогаза в полиэтиленовом пакете от лицевой части;

- присоедините фильтрующе – поглощающую коробку, завинчивая ее до отказа в узел вдоха;

- выньте прижимные кольца из пазов очкового узла лицевой части, протрите мягкой сухой ветошью стекло, возьмите незапотевающие плёнки и вставьте любой стороной в паз очкового узла, вставьте прижимное кольцо, коробку с оставшимися незапоте-вающими плёнками положите в соответствующий карман сумки;

- Подготовьте приспособление для приёма воды к работе, для этого:

  - извлеките ниппель из гнезда;

  - расправьте резиновую трубку, сняв её с переговорного устройства;

  - продвиньте трубку на штуцер в глубь на 3-5 мм.;

  - оберните трубку вокруг переговорного устройства;

  - уберите ниппель в гнездо.

- Собранный противогаз уложить в сумку, для этого уберите наголовник внутрь маски, вложите противогаз переговорным устройством вниз, а фильтрующе – поглощающей коробкой от себя;

- произведите перемонтаж штатной армейской фляги, заменив колпачок на крышку специальной конструкции из комплекта противогаза.

Подгонка противогаза.

- Установите по сумме горизонтального и вертикального обхвата головы в соответствии с таблицей № 1 рекомендуемое положение лямок наголовника;

- лобную и височные лямки путём протягивания лямок через прорези пряжек установите в пряжках так, чтобы рекомендуемая по таблице № 1 цифра полностью прошла через крайнюю прорезь, а уступ на лямке, соответствующий этой цифре, плотно прилёг к перемычке пряжек;

- щёчные лямки распустите до ограничителей;

- фиксаторы установите на щёчных лямках таким образом, чтобы к перемычке фиксатора прилёг уступ на лямке соответствующий цифре, рекомендуемой для щёчных лямок.

Надевание противогаза.

Уберите волосы со лба и висков для того, чтобы они не попадали под обтюратор лицевой части. Для женщин: зачешите волосы назад, косы и пучки распустите, заколки, гребешки, шпильки, украшения (серьги и т.п.) снимите.

Возьмите лицевую часть обеими руками за щёчные лямки, так чтобы большие пальцы изнутри захватили их. Зафиксируйте подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натяните наголовник на голову. Подтяните до упора щёчные лямки.

Для проверки правильности подгонки и герметичности противогаза закройте отверстие в дне коробки рукой, сделайте глубокий вдох. Если воздух не проходит под маску, то противогаз подобран и собран правильно. В противном случае проведите подтягивание височных и щёчных лямок на одно деление.

Проверьте герметичность приспособления для приёма воды в сборе с флягой, для чего:

- в течении 30 – 60сек.  выполняйте приём воды из фляги;

- снимите лицевую часть и осмотрите приспособление для питья.

Выделение капель воды в месте соединения приспособления для питья с крышкой фляги и в других соединениях не допускается.

Порядок работы в противогазе.

Противогаз носят в одном из трёх

положений (см. рисунок):

а) «походном»,

б) «наготове» и

в) «боевом»

В «походное» положение противогаз

переводится следующим образом:

- наденьте сумку с противогазом через

правое плечо, чтобы она находилась

на левом боку, застежка сумки должна быть обращена от себя,

- подгоните при помощи двойной передвижной пряжки длину плечевого ремня

так, чтобы верхний край сумки был на уровне пояса.

- сдвиньте сумку немного назад так, чтобы при ходьбе она не мешала движению

руки и закрепите сумку на туловище с помощью поясной тесьмы.

В положение «наготове» противогаз переводится по сигналу «Воздушная тревога!» или по команде «Противогаз готовь!» при этом:

- передвиньте сумку вперёд так, чтобы можно было быстро вынуть противогаз;

-   расстегните клапан сумки противогаза, подготовьте головной убор для      быстрого снятия;

В «боевое» положение противогаз  переводится по сигналу «Химическая

тревога!», команде «Газы!» или самостоятельно при обнаружении признаков

радиоактивного заражения, применения отравляющих веществ или

бактериальных средств. Для этого:

- задержите дыхание, закройте глаза, встаньте спиной к ветру;

- снимите головной убор, зажмите его между колен или положите рядом;

- выньте противогаз из сумки и наденьте его согласно инструкции;

- сделайте резкий выдох, откройте глаза и возобновите дыхание;

- наденьте головной убор.

## Противогаз снимается по команде «Противогазы снять!» следующим образом:

## - приподнимите одной рукой головной убор, другой рукой возьмите лицевую часть за узел клапана выдоха, оттяните маску вниз;

## движением руки вперед и вверх снимите маску;

## наденьте головной убор;

## сложите противогаз и уберите его в сумку.

После работы в атмосфере, зараженной ОВ, БА противогаз снимают следующим

образом:

## просуньте пальцы между подбородком и маской;

## встаньте лицом против ветра, оттяните от подбородка лицевую часть и снимите противогаз, не прикасаясь к его внешней поверхности;

- сдайте противогаз для его специальной обработки.

## Приём воды в надетом противогазе ГП-7В производится следующим образом:

## извлеките ниппель из держателя на корпусе маски, снимите резиновую трубку с переговорного устройства;

- заправьте резиновый мундштук в рот, помогая снаружи правой рукой;

## - достаньте флягу, откройте резиновую пробку на крышке фляги, возьмите флягу в левую руку;

## дуйте в мундштук и одновременно правой рукой резко вставьте ниппель в гнездо

## пробки до упора;

## поднимите над головой флягу горловиной вниз, голову запрокидывать не следует;

- начинайте энергично всасывать воду из фляги, время от времени приоткрывая

рот, пуская воздух из под масочного пространства внутрь фляги;

- по окончании приёма воды опустите флягу, выньте изо рта мундштук,

## извлеките ниппель из гнезда пробки;

## уложите трубку вокруг переговорного устройства, вставьте ниппель в

## держатель на корпусе маски,

## закройте крышку фляги резиновой пробкой,

## прикрепите флягу к сумке противогаза.