- НОВОТРОИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

- ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  29.04.2015                                                                  №  25\117

с. Новотроицкое

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Новотроицкого сельского  поселения

Шабалинского муниципального района

Кировской области и внесения в них изменений

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новотроицкое  сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области, сельская  Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Новотроицкого сельского поселения Шабалинского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Новотроицкого сельского  поселения Шабалинского муниципального района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  сборнике нормативных правовых актов  органов  местного самоуправления Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Новотроицкое  сельское поселение                                    Т.А.Жданова

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Новотроицкой

сельской  Думы

Кировской области

от 29.04.201 № 25\117

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Новотроицкого сельского  поселения

Шабалинского муниципального района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Новотроицкого сельского поселения Шабалинского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Новотроицкое поселение Шабалинского муниципального района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского  муниципального района Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного

проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью

4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

населения муниципального образования Новотроицкое  сельское по-

селение Шабалинского муниципального района Кировской области

и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения муниципально-

го образования  Новотроицкое сельское поселение Шабалинского

муниципального района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов

местного значения муниципального района, поименованных в статье

102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-

- щихся в основной части нормативов градостроительного  проектиро-

- вания.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются

- при подготовке проекта генерального плана муниципального обра-

- зования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муници-

- пального района Кировской области, а также внесению в него изме

- нений.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормати-

- вов     градостроительного    проектирования

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уров-

- ня    обеспеченности объектами  в области  транспорта и  рас

- четные показатели  максимально  допустимого  уровня  терри-

- ториальной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

- таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и  спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого  уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 3 | 1км |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений  не должна

превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической куль-

туры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в

соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или

заданием на проектирование.

2.3. Расчетные     показатели     минимально    допустимого

уровня обеспеченности объектами в  области  образования

и расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

таблица3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области образования местного значения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 47 мест | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 98 мест | Для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| * Для объектов указанных в пунктах 1 и 2 таблицы допускается в местных нормативах градостроительного проектирования, устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций. Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. 2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011. 3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование. 4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. |  |  |  |

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

таблица4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты здравоохранения местного значения |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену на 1 тыс. человек сельское поселение | 20 | 1.5 км. |
| 2. | Дома( больницы )сестринского ухода, койки на 1 тыс. человек сельское поселение | 1.8 | 30 км. |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект сельское поселение | 1 на 300 человек | Не нормируется |
| 4 | Отделения общей врачебной ( семейной) практики на участке врача семейной практики на участке врача общей практики | 1500человек взрослого и детского населения 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше | Не нормируется |

Примечания:1. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.

2. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании.

2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов  в об -

ласти   культуры и искусства местного значения и расчетные

показатели  максимального допустимого уровня террито-

риальной  доступности таких объектов

- Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области культуры и искусства местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |  |
|  | сельское поселение | 5 |  | Не нормируется |

2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 6

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинский  район Кировской области :

количество населения         - 2062  человек

мужчин                                  -   840  человек

женщин                                  -   922 человек

детей                                       -   310 человек

из них пенсионеров                -  521 человек

общая площадь поселения     -  678  кв.км

плотность  населения составляет   3,04 чел.\ кв.км.

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования: программа социально-экономического развития  муниципального образования Шабалинский муниципальный

район  на 2014-2016 годы , утверждена решением  Шабалинской

районной Думы от 06.06.2014 № 33\322.

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования   Шабалинского муниципального района Кировской области, утверждённой решением  районной Думы от 17.08.2010 № 440;

генерального плана муниципального образования  Новотроицкое  сельское  поселение Шабалинского муниципального района Кировской области, утверждённого решением Новотроицкой  сельской  Думы от 25.02.2013 года №  5\24.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Новотроицкое сельское  поселение  Шабалинского муниципального района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области  транспорта:

Дальность пешеходных  подходов до остановок общественного пасса-

жирского транспорта не должна превышать от мест проживания:

- в многоквартирной    застройке - 500 м,

- в индивидуальной усадебной -    800 м;

от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, поликлиник и прочих) - 250 м;

от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов - 400 м;

от главного входа объектов массового отдыха и спорта - не более 800 м.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

В области физической культуры и спорта:

Таблица7

| № п\п | Учреждение, объект единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкльтурно-оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. чел. Сельское поселение | 80 | 500метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования кв.м. площади пола на 1 тыс. чел. | 70 | 1.5 км. |

Иные объекты:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.